Сервопривод 180°

Сервопривод – простейший “модельный” актуатор, использовался в радиоуправляемых моделях ещё до появления Ардуино. Сервопривод поворачивает свой выходной вал в диапазоне ~180 градусов и обладает вполне приличным моментом для перемещения частей механизмов. В маленьком корпусе располагаются:

- Коллекторный моторчик;

- Редуктор (пластиковый или металлический);

- Потенциометр обратной связи;

- Контроллер (драйвер мотора, обратная связь, управление по интерфейсу PWM).

Сервопривод комплектуется набором “качалок” и винтами для крепления

Характеристики 9-граммового сервопривода:

- Напряжение питания: 3-7.2V

- Крутящий момент:

  - 1.2кг/см при 4.8V

  - 1.6кг/см при 6.0V

- Рабочий угол: 160-180 градусов

- Скорость (без нагрузки): 180 градусов за 0.3с

- Интерфейс: PWM

Сервопривод управляется ШИМ сигналом, точнее длиной импульса: минимальная (0 градусов) и максимальная (~180 градусов) длина импульса колеблется в зависимости от модели и производителя сервопривода.

Подключение

Провода:

- Коричневый: GND

- Красный: VCC

- Жёлтый: цифровой пин

Примечание: сервопривод потребляет довольно приличный ток (стартовый до 1А), поэтому рекомендуется питать его от внешнего источника. При питании от компьютера напряжение может просесть и МК перезагрузится, при высокой нагрузке, может выгореть защитный диод на плате Arduino!

## Библиотеки

Для управления сервоприводом можно использовать стандартную библиотеку Servo.h Стандартная библиотека управляет сервоприводом очень резко, на максимальной скорости, поэтому для реальных применений лучше использовать библиотеку плавного движения серво – ServoSmooth.

Библиотека Servo.h

Функции:

attach()

Указывает вывод к которому подключен сервопривод.

Синтаксис:

Параметры:

pin — Обязательный параметр. Цифровой пин к которому подключен сигнальный провод сервопривода.

min — Необязательный параметр. Ширина импульса в микросекундах, соответствующая минимальному (угол 0 градусов) положению сервопривода. (по умолчанию 544)

max — Необязательный параметр. Ширина импульса в микросекундах, соответствующая максимальному (угол 180 градусов) положению сервопривода.

Возвращаемые значения:

-

-

write()

Поворачивает сервопривод на заданный угол. Для сервоприводов постоянного вращения устанавливает скорость и направление вращения.

Синтаксис: Параметры:

angle — Обязательный параметр. Устанавливает угол от 0 до 180 градусов. При использовании сервопривода постоянного вращения значение 90 используется для неподвижного состояния. Значение 0 для максимальной скорости кручения в одну сторону, а 180 для максимальной скорости кручения в другую сторону.

Возвращаемые значения:

-

writeMicroseconds()

Поворачивает сервопривод на угол заданный в микросекундах. С сервоприводами постоянного вращения работает по таком же принципу как и функция write().

Синтаксис:

Параметры:

ms — Обязательный параметр. Значение в микросекундах

Возвращаемые значения:

-

read()

Возвращает текущее положение сервопривода.

Синтаксис:

Параметры:

-

Возвращаемые значения:

Int от 0 до 180.

attached()

Проверяет, указан ли управляющий пин для экземпляра класса Servo.

Синтаксис:

Параметры:

-

Возвращаемые значения:

boolean true — если пин был указан и false — если нет

detach()

Отсоединяет экземпляр класса от пина. При отсоединения всех сервоприводов, заблокированные ШИМ выводу снова станут доступны.

Синтаксис:

Параметры:

-

Возвращаемые значения:

-

Библиотека ServoSmooth

Функции:

БЛОКИРУЮЩАЯ НА 1 СЕК!(примечание к последней функции)